Инструкция по эксплуатации

Снегоочиститель с отвалом

SRS 80 / 100

Номер машины

Крамер ГмбХ * Реймерштрассе 36 * D-26789 Лер * телефон 0491 – 6095 – 0 *

факс 0491 – 6095 – 200 * e-mail: info@cramer.eu * www.cramer.eu

Состояние 2012

1. 	Важная основная информация 									3

2. 	Безопасность 											4

2.1 	Использование машины по назначению 							4

2.2 	Область применения 									4

2.3 	Требования к персоналу 									4

2.4 	Соблюдение инструкции по эксплуатации 						4

3. 	Доставка, распаковка 										5

3.1 	Доставка 											5

3.2 	Распаковка 											5

4. 	Монтаж, первый ввод в эксплуатацию 							5

4.1 	Монтаж для подметально-уборочной машины KM 70 / 80 G & KM 80 / 100 H 	5

4.2 	Монтаж для подметально-уборочной машины KM 100 HVR 			      5 – 6

4.3 	Безопасность 										7

4.4 	Первый ввод в эксплуатацию на подметально-уборочной машине KM 70 /

80 G & KM 80 / 100 H 								        7 – 8

4.5 	Первый ввод в эксплуатацию подметально-уборочной машины KM 100 HVR 	8

4.6 	Установка 											9

5. 	Диагностика неисправностей 									9

5.1 	Адреса сервисных центров 									9

5.2 	Помощь при неисправности 								9

6. 	Демонтаж и утилизация 										10

6.1 	Демонтаж 											10

6.2 	Утилизация 											10

7. 	Список комплектующих деталей с изображением 						11

8. 	Декларация о соответствии товара 								12

2 из 12

1. 	Важная основная информация

Снегоочиститель с отвалом

Ограничения, налагаемые на оборудование

Пространственные ограничения

Прием снегоочистителя с отвалом

Снегоочиститель с отвалом

Разграничение ответственности для конструктивной группы / компонентов:

Крамер ГмбХ (Cramer GmbH): Снегоочиститель с отвалом укомплектованный

Разграничение ответственности для работ при установлении, монтаже, вводе в эксплуатацию:

Крамер ГмбХ (Cramer GmbH)

Технические данные:

Снегоочиститель с отвалом 80 		Снегоочиститель с отвалом 100

Длина: 800 мм 					Длина: 1000 мм

Ширина: 320 мм 					Ширина: 320 мм

Высота: 380 мм 					Высота: 380 мм

Вес: 17 кг 						Вес: 20 кг

Прочие применяемые документы

Изображение комплектующих деталей

Список комплектующих деталей

Декларация о соответствии товара

3 из 12

2. 	Безопасность

2.1 	Использование машины по назначению

Снегоочиститель с отвалом – устройство для использования в зимнее время года и служит для уборки снега на улицах, дорогах и площадях.

При передаче машины пользователю проводят основательный инструктаж о ее функциях, так что он с ними ознакомлен.

Машину могут обслуживать третьи лица только в том случае, если они внимательно прочитали инструкцию по эксплуатации и прошли подробный инструктаж.

Инструкция по эксплуатации считается неотъемлемой частью и должна быть в комплекте каждой проданной машины.

2.2 	Область применения

Снегоочиститель с отвалом предназначен для использования только зимой.

2.3 	Требования к персоналу

Навесные орудия могут монтироваться, обслуживаться и содержаться в исправности только людьми старше 18 лет или проинструктированных людей. Оператор должен прочитать и понять инструкцию по эксплуатации.

2.4 	Соблюдение инструкции по эксплуатации

- Внимательно и полностью прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации перед тем, как Вы смонтируете и примите в эксплуатацию снегоочиститель с отвалом. Инструкция по эксплуатации содержит все, что Вы должны знать для того, чтобы избежать травмирования людей и материальный ущерб, чтобы эксплуатация устройства протекала безотказно, и не был нанесен ущерб окружающей среде.

- Следует обратить особое внимание на все инструкции по технике безопасности и другие указания, требования и информацию в настоящей инструкции.

- Настоящую инструкцию по эксплуатации следует хранить в удобном для пользования месте непосредственно недалеко от снегоочистителя с отвалом.

- Передайте настоящую инструкцию по эксплуатации на новое место, если Вы перемещаете устройство внутри предприятия.

4 из 12

3 	Доставка, распаковка

3.1 	Доставка

|  | Доставка производится в складной картонной коробке. |
| --- | --- |

3.2 	Распаковка

|  | Когда Вы откроете складную картонную коробку, следует вынуть все детали. |
| --- | --- |

В настоящей складной картонной коробке находятся следующие детали:

| 1 х снегоочиститель с отвалом | 1 х резиновый амортизатор 2 х шестигранные гайки 1 х стопорная шайба |
| --- | --- |
| 1 х левый фиксатор кронштейна 1 х правый фиксатор кронштейна 8 х подкладных шайб 4 х винта с шестигранной головкой 4 х стопорные гайки | 2 х болта шкворней с пружиной 2 х болта шкворней с пружиной а также инструкция по эксплуатации |

5 из 12

4 	Монтаж, первый ввод в эксплуатацию

4.1 	Монтаж для подметально-уборочной машины KM 70/80 G & KM 80 /100 H

При монтаже снегоочистителя с отвалом для подметально-уборочной машины KM70 / 80G & KM80 / 100H Вам необходимо обратить внимание на следующие пункты!

|  | Сначала Вы должны установить резиновый амортизатор, как указано на рисунке рядом. Как только резиновый амортизатор попадет в цоколь, установите стопорную шайбу и все зафиксировать шестигранной гайкой. |
| --- | --- |
|  | Жёлоб скольжения Следующими необходимо установить фиксаторы кронштейна слева и справа. Правый фиксатор кронштейна необходимо вмонтировать таким образом, чтобы приваренный цилиндрический шрифт смотрел наружу и вниз по направлению от желоба скольжения (смотри изображение рядом). |
|  | Левый фиксатор кронштейна. Левый фиксатор кронштейна необходимо установить симметрично. |

4.2 	Монтаж для подметально-уборочной машины KM 100 HVR

При установке снегоочистителя с отвалом для подметально-уборочной машины КМ 100 HVR Вы должны обратить внимание на следующие пункты!

|  | Сначала Вы должны установить резиновый амортизатор, как указано на рисунке рядом. Как только Вы навинтите и установите в цоколь шестигранную гайку, установите стопорную шайбу и все зафиксировать шестигранной гайкой. |
| --- | --- |

6 из 12

|  | Жёлоб скольжения Следующими необходимо установить фиксаторы кронштейна слева и справа. Правый фиксатор кронштейна необходимо вмонтировать таким образом, чтобы приваренный цилиндрический шрифт смотрел наружу и вверх по направлению к желобу скольжения (смотри изображение рядом). |
| --- | --- |
|  | Левый фиксатор кронштейна. Левый фиксатор кронштейна необходимо установить симметрично. |

4.3 	Безопасность

Прежде чем установить снегоочиститель с отвалом на подметально-уборочную машину, Вы должны убедиться, что…

- подметально-уборочная машина выключена.

- подметально-уборочная машина защищена от перекатывания.

4.4 	Первый ввод в эксплуатацию на подметально-уборочной машине KM 70 / 80 G & KM 80 / 100 H

|  | Установите снегоочиститель с отвалом перед подметально-уборочной машиной. |
| --- | --- |

7 из 12

|  | Слегка приподнимите снегоочиститель и установите цилиндрический штифт на крышку щеток. Обратите внимание на то, чтобы резиновый амортизатор находился ниже крышки щетки. Дайте снегоочистителю медленно опуститься вниз. |
| --- | --- |
|  | Теперь закрепите снегоочиститель с отвалом болтами шкворней с пружиной на креплении, чтобы он не мог соскочить с направляющих. |

4.5 	Первый ввод в эксплуатацию на подметально-уборочной машине KM 100 HVR

|  | Установите снегоочиститель с отвалом перед подметально-уборочной машиной. |
| --- | --- |
|  | Слегка приподнимите снегоочиститель и установите цилиндрический штифт на крышку щеток. Обратите внимание на то, чтобы резиновый амортизатор находился ниже крышки щетки. Дайте снегоочистителю медленно опуститься вниз. |
|  | Теперь закрепите снегоочиститель с отвалом болтами шкворней с пружиной на креплении, чтобы он не мог соскочить с направляющих. |

8 из 12

4.6 	Установка

Если снег будет слишком тяжелым, следует опустить подметально-уборочную машину вперед. Опорное колесо образует центр вращения. Ведущие колеса разгрузятся. Чтобы достичь оптимальной тяги приводного механизма, необходимо слегка ослабить пружину в снегоочистителе с отвалом регулировочного винта. Таким образом, изменяется рабочее положение снегоочистителя с отвалом и в распоряжении есть оптимальная тяга приводного механизма.

5 	Диагностика неисправностей

5.1 	Адреса сервисных центров

При повреждениях, проблемах или других указаниях, следует обратиться к Вашему продавцу-консультанту.

5.2 	Помощь при неисправности

| Неисправность / сигнализация сбоев | Возможные причины | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| Неравномерный отпечаток на снегу | Износ резиновой накладки | Провернуть резиновую накладку или заказать новую |
| Нет тяги приводного механизма | Неправильное рабочее положение снегоочистителя с отводом | Ослабить регулировочный винт на снегоочистителе |

9 из 12

6 	Демонтаж и утилизация

6.1 	Демонтаж

|  | При демонтаже необходимо извлечь болты шкворней с пружиной на крышке щеток. |
| --- | --- |
|  | Теперь слегка поднимите снегоочиститель с отвалом, так чтобы резиновый амортизатор прошел мимо крышки щеток, и потяните снегоочиститель с отвалом вверх и наружу. |

6.2 	Утилизация

Устройство необходимо утилизировать в соответствии с действующими положениями города или страны.

В зависимости от материала Вы можете отнести эти детали к остаточным отходам, специальным отходам или повторному использованию. Фирма Крамер ГмбХ (Cramer GmbH) не берет на себя утилизацию отходов.

10 из 12

16 	Список комплектующих деталей с изображением

| Тип |  |  | SRS 80 | SRS 80 | SRS 100 | SRS 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Кол-во | Описание | Изображение № | № изделия | Изображение № | № изделия |
| 1 | 1 | Натяжная пружина | Т315 | 99.5.7599 | Т315 | 99.5.7599 |
| 2 | 2 | Жёлоб скольжения | 690.01-36-006 | 99.5.7583 | 690.01-36-006 | 99.5.7583 |
| 3 | 1 | Быстроизнашивающаяся направляющая | 690.01-38-001 | 99.5.7570 | 690.01-36-003 | 99.5.7569 |
| 4 | 1 | Клеммовая панель | 690.01-38-002 | 99.5.7584 | 690.01-36-007 | 99.5.7585 |
| 5 | 1 | Резиновый амортизатор | Ø 50 х 17 | 99.5.7680 | Ø 50 х 17 | 99.5.7680 |

11 из 12

10 	Декларация о соответствии товара

Декларация о соответствии стандартам ЕС Мы Крамер ГмбХ (Cramer GmbH) Реймерсштр. 36 D-26789 Лер заявляем, что машина снегоочиститель с отвалом типа SRS 80 / 100 соответствует следующим нормативам ЕС: 2006 / 42 / ЕС Прилагается единообразный метод оценки соответствия: приложение VI Лер, 05.09.2012 /подпись/ Андреас Брунс Руководитель предприятия

12 из 12